采购项目编号：IOP-WF-2025-0001

硫化物全固态电池涂布机项目

公

告

文

件

采购人：长三角物理研究中心有限公司

采购代理机构：无

2025年 7 月

- 目 录

# 第一章  采购邀请……………………………………………………………3

# 第二章  投标人须知…………………………………………………………5

# 第三章  采购需求……………………………………………………………11

# 第四章  评审办法……………………………………………………….…...22

# 第五章  响应文件格式……………………………………………………....24

## 第一章  采购邀请

### 一、采购项目基本情况

1.项目编号： IOP-WF-2025-0001

2.采购项目名称：硫化物全固态电池涂布机项目

3.采购人：长三角物理研究中心有限公司

4.采购代理机构：无

5.最高限价：98.5万元。

### 二、采购项目简介

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转移涂布机 | 详见采购文件第三章 | 台 | 1 | 详见采购文件第三章 | 江苏省常州市溧阳市中关村创智园28号楼 |  |
| 2 | 配套手套箱 | 详见采购文件第三章 | 台 | 1 | 详见采购文件第三章 | 江苏省常州市溧阳市中关村创智园28号楼 |  |

三、投标人邀请方式（☐中打√为确定的方式）

☑公告邀请方式：本次采购公告在长三角物理研究中心网站或指定媒体上以公告形式发布。

☐直接邀请方式：采购人推荐3家以上符合响应资格条件的投标人，直接邀请参加本次采购项目。

四、投标人参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

8.截至投标截止时间，投标人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；

9.本次投标接受/不接受联合体投标。

五、递交响应文件截止时间：2025年 8 月 8 日  17点（北京时间）。

六、递交响应文件方式和地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达指定地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件恕不接收。本次采购可以接收邮寄的响应文件，但因邮寄导致截止时间以后送达的响应文件，响应文件不予接收。

响应文件接收地点：江苏省常州市溧阳市中关村大道1号

接 收人：张志伟                      联系电话：18222755691

七、响应文件开启时间：响应文件截止时间后十个工作日内开启。

八、联系方式

采 购 人：长三角物理研究中心有限公司

通讯地址：江苏省常州市溧阳市中关村大道1号

邮    编：213300

联 系 人：张志伟

联系电话：18222755691

传    真：无

电子邮件：zhangzhiwei@ioply.cn

2025年 7 月 25 日

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知附表

| 条款号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “★”号条款说明 | 带★号条款均为实质性响应要求，必须全部响应。若有一项带“★”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应采购文件，按无效响应处理。 |
| 2 | ★投标人应提交的资格证明文件 | （1）具有独立承担民事责任的能力。 ①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”； ②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”； ③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； 以上均复印件加盖鲜章 ④若为自然人：提供“身份证复印件”。 （2）提供近一年度（2025年）经审计的财务报表复印件（应包含资产负债表、现金流量表、利润表）和响应截止日前3个月内开具的银行资信证明原件或有效复印件。 （3）提供承诺函承诺：具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。 （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 投标人提供近一年（2025年）以来任意1个月的纳税证明材料，证明材料包括银行纳税回单或税务局出具的纳税证明或纳税发票； 提供近一年（2025年）以来任意1个月的社保缴纳证明材料，证明材料包括银行社保缴纳回单或社保局出具的社保交纳证明； 依法不需要缴纳税收和社会保障资金的应提供相应说明文件，格式自拟。 （5）关联交易说明:投标人法人代表、实际控制人、股东、高管与采购人、中国科学院物理研究所或溧阳市人民政府工作人员有亲属、配偶关系的，应提供书面材料（加盖公章）说明情况。 （6）提供设备/仪器为自主研发制造的原厂商书面说明。如是代理机构，需要提供原厂授权代理资质证明。 |
| 3 | ★报价方案 | 询价项目，不接受备选方案，凡提供备选方案的视为实质性偏离将被否决。 竞争性谈判项目，投标人谈判代表在提供法人授权书的前提下，可于谈判现场进行二次报价。 |
| 4 | 投标人邀请方式 | ☑公告邀请 □直接邀请 |
| 5 | ★采购预算 | 98.5 万元，报价超过最高限价的报价无效。 |
| 6 | ★响应文件的份数 | 响应文件的份数：正本1份，副本2份。 |
| 7 | 响应文件的装订 | ★响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册。 |
| 8 | ★响应文件有效期 | 响应文件有效期为提交响应文件截止之日起90天 |
| 9 | ★响应文件密封 | 响应文件密封袋（封口处应粘贴牢固，并加盖单位公章或自然人签字）最外层应清楚地标明采购项目名称及项目编号、投标人名称。 |
| 10 | 评审方法 | □最低价法 ☑综合评分法 |
| 11 | 评委人数 | 不少于3人 |
| 12 | 联合体 | □允许 ☑不允许 |
| 13 | 合同分包 | □允许 ☑不允许 |
| 14 | 合同转包 | 不允许 |
| 15 | ★低于成本价 不正当竞争预防措施 | 评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。 |
| 16 | 响应保证金（如有） | ☑本项目不设定； |
| 17 | 履约保证金（如有） | ☑本项目不设定； |
| 18 | 确定投标人的方式 | □采购人将按评审小组推荐的成交候选投标人顺序确定成交投标人； ☑采购人授权评审小组根据评审结果直接确定成交投标人。 |
| 19 | 合同签订 | 采购合同在成交通知书发出之日起30日内，按照成交结果以及采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订。 |
| 20 | 采购文件、采购过程、结果工作咨询 | 联系人：张志伟 联系电话：18222755691 |
| 21 | 投标人质疑和投诉 | 接受质疑和受理投诉单位： 联 系 人：葛云坤 联系电话：13813539030 联系地址：溧阳市昆仑街道中关村大道1号 邮政编码：213300 注：投标人质疑和投诉须以书面形式提出。 |
| 22 | 备注 | 采购文件与本附表不一致之处，以本附表规定为准。 |

### 二、采购文件的澄清和修改

在提交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行澄清或者修改，澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分。采购人、采购代理机构应及时将澄清或修改的内容以发出通知书或者按采购文件约定发布公告的方式，通知所有获得采购文件的投标人，采购人、采购代理机构应保证投标人有足够时间修改和补充其响应文件并参加采购活动；否则，应顺延提交响应文件的截止时间。

### 三、响应文件

1.响应文件的编制

投标人应按照采购文件的规定和要求编制响应文件，★装订成册。

2.响应文件的语言

投标人提交的响应文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。

### 3．计量单位

除采购文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

4. 报价货币

本次采购项目的报价货币为人民币，报价以采购文件约定为准。

5.响应文件格式

5.1 投标人应响应采购文件第六章的规定要求。

5.2 对于没有格式要求的由投标人自行编写。

6.响应文件的编制和签署

6.1 响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号（如有）及名称、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

6.2 响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

6.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人法定代表人/其授权代表（投标人为法人）、单位负责人/其授权代表（投标人为其他组织）签字（或加盖私人名章）并盖投标人公章、自然人（投标人为自然人）签字（或加盖私人名章）。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被作为无效处理。

6.4响应文件应由投标人法定代表人/其授权代表（投标人为法人）、单位负责人/其授权代表（投标人为其他组织）、自然人（投标人为自然人）在响应文件要求的地方签字（或加盖私人名章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

6.5除预算30万元以内且使用最低价评分法的项目以外：响应文件正本和副本需要逐页编目编码；响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

6.6响应文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章。

6.7响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

7.响应文件的密封和标注（不属于本项目评审小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

7.1 所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

7.2 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

7.3 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

8.响应文件的提交

8.1 响应文件应于提交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

8.2 本次采购接收邮寄的响应文件。

### 四、成交事项

9.确定成交投标人

9.1 采购人确定成交投标人过程中，发现成交候选投标人有下列情形之一的，应当不予确定其为成交投标人：

（1）发现成交候选投标人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选投标人因不可抗力，不能继续参加采购活动。

（3）成交候选投标人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选投标人提供虚假材料；

（5）成交候选投标人恶意串通。

10.成交结果

10.1 采购人确定成交投标人后，将及时发出成交通知。

10.2 成交投标人应当及时领取成交通知。本项目需要交纳履约保证金的，成交投标人应当及时向采购人交纳。

10.3 成交投标人不能及时领取成交通知，采购人或者采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知送达成交投标人。

11.成交通知

11.1 成交通知为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

11.2 成交通知对采购人和成交投标人均具有法律效力。成交通知发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交投标人无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

11.3 成交投标人的响应文件作为无效响应文件处理或者有采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知无效，并收回发出的成交通知，依法重新确定成交投标人或者重新开展采购活动。

## 第三章   采购需求

### 一. 货物需求一览

| - 序号 | - 货物名称 | - 数量 | - 交货期 | - 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 转移涂布机 | - 1 | - 合同签订后80日 | - 江苏省常州市溧阳市中关村创智园28号楼4层 |
| - 2 | - 配套手套箱 | - 1 | - 合同签订后80日 | - 江苏省常州市溧阳市中关村创智园28号楼4层 |

### 二．采购项目技术指标参数要求

1.转移涂布机

1.1设备功能和原理介绍

本设备用于锂离子电池正负极、电解质极片的精密涂布，其主要由放卷部分，机头部分，烘箱部分，牵引部分，收卷部分及电控部分等组成； 把搅拌好的浆料均匀涂膜在基材上，保证尺寸、重量等在工艺范围内，经干燥处理后收卷，为后工序做好前期准备。

1.2设备工艺流程图

基材放卷→剥离→涂布→烘干→成品收料/切片

1.3基材参数

| 项 目 | 正 极 | 负 极 | 电解质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基材 | 铝箔 | 铜箔 | PET膜 |
| 宽度(mm) | 100～450 | 100～450 | 100～450 |
| 厚度（µm） | 9～15 | 6～15 | 20～75 |
| 备注：验收时，采用的铝箔或铜箔，不应有松弛、厚薄和重量不均、表面油污等其他影响走带及涂布性能的现象。 |  |  |  |

1.4浆料参数

| 项 目 | 正 极 | 负 极 | 电解质膜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 磷酸铁锂，三元等 | 石墨、硅碳 | 硫化物 |
| 溶剂 | NMP | DI-Water | 烷类溶剂 |
| 固含量（wt%） | 40～85 | 35～65 | 30～65 |
| 浆料比重（g/cm3） | 1.5～3.0 | 1.0～2.0 | 1.0～2.0 |
| 粘度（mPa.s） | 3000-15000 | 2000-8000 | 1000-6000 |
| 备注： 1）同一批次浆料固含量:波动≤±0.5%; 2）同一批次浆料粘度:波动≤±500mPa.s，25±2℃； |  |  |  |

1.5涂布参数

| 项 目 | 正 极 | 负 极 | 电解质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂布方式 | 连续、间隙涂布 | 连续、间隙涂布 | 连续、间隙涂布 |
| 涂布宽度(mm) | Max:400 | Max400 | Max400 |
| 单面涂层干厚度（µm） | 80～250 | 20～250 | 15～250 |
| 单面涂层重量(g/㎡) | 100～250 | 20～200 | 15～200 |
| 涂布速度(m/min) | 0.5～10 | 0.5～10 | 0.5～10 |
| 连续涂布的产品（连续涂布速度≤2m/min时） 边缘效应区域D：≤10mm； 宽度精度F：±0.5mm； 宽度精度M：±0.5mm； 正反面对位精度I：±0.5mm； 单面面密度精度：±1.8%； 双面面密度精度：±1.8%（如图） 间隙涂布的产品（涂布速度≤2m/min时） 拖尾A：≤1mm； 头部削薄区域B：≤10mm； 尾部削薄区域C：≤8mm； 边缘效应区域D：≤10mm； 长度误差E：±0.5mm； 宽度误差F：±0.5mm； 宽度误差M：±0.5mm； 留白误差H：±0.5mm； 正反对位误差I：±0.5mm； G1（头部单面厚度）：-10～5μm； G2（尾部单面厚度）：-10～5μm； L1涂长：最小30mm L2留白间隙：最小5mm 单面面密度精度：±1.8%； 双面面密度精度：±1.8% |  |  |  |

1.6设备规格参数

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 辊面宽度 | 500mm |
|  | 机械速度（空载） | Max:10m/min |
|  | 放卷规格 | 卷径：Max.φ300mm；承重：Max.100kg； 卷筒规格：内径3英寸约76.2mm，长度≤450mm； 卷筒材质：金属、 ABS塑料、纸筒。 |
|  | 收卷规格 | 卷径：Max.φ300mm；承重：Max.100kg； 卷筒规格：内径3英寸约76.2mm，长度≤450mm； 卷筒材质：金属、 ABS塑料、纸筒。 |
|  | 烘箱加热方式 | 红外管加热 |
|  | 烘箱结构 | 2节×1m/节=2m，单层； |
|  | 烘箱温度 | Max：150℃ |

1.7设备主要组成部分：

| 序号 | 单元名称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 放卷涂布单元 | 1套 | 单工位，手动换卷；一体式放卷涂布） |
|  | 剥离收卷 | 1套 |  |
|  | 烘箱单元 | 1套 | 单层，2m×1节=2m，电加热； |
|  | 牵引收卷单元 | 1套 | 单工位，手动换卷；一体式牵引收卷 |
|  | 分切单元 | 1套 |  |
|  | 电控系统 | 1套 |  |

1.8放卷单元

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 结构方式 | 立板安装,表面喷漆或镀铬处理； |
|  | 放卷方式 | 单工位，手动换卷结构； |
|  | 卷料固定方式 | 1）料卷采用气涨轴方式固定； 2）气胀轴规格为3英寸； |
|  | 放卷走带方式 | 正向涂布、牵引，反向倒带，倒带无纠偏动作； |
|  | 开卷方向 | 顺时针、逆时针方向可互换； |
|  | 纠偏方式 | EPC固定式纠偏， |
|  | 辅助接料平台 | 双压带杆、单划片槽，基材接触表面为非金属材料，人工接料平台，压杆上带刻度标尺； |
|  | 过辊 | 1）铝合金过辊表面硬阳极氧化处理，表面光洁度达到Ra0.4，并进行动静平衡检测； 2）整机铝合金过辊相同配置。 |
|  | 放卷轴驱动方式 | 电机+精密减速机； |

1.9涂布单元

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 结构方式 | 立板安装,表面喷漆或镀铬处理； |
|  | 主传动电机 | 伺服电机，软连接器传递动力 |
|  | 间歇推动方式 | 气缸推动 |
|  | 刮刀与涂辊间 间隙高度调整 | 千分表显示；手动调整，调整分辩率为1.0um； |
|  | 刮刀结构 | 双面逗号刮刀，表面电镀处理，直径≥φ78mm |
|  | 刮刀角度旋转控制 | 手动控制（手柄旋转） |
|  | 涂辊（钢辊） | 直径≥φ100mm，表面镀硬铬 |
|  | 背辊（胶辊） | 直径≥φ100mm，表面包三元乙丙胶 |
|  | 料槽搅拌结构 | 无杆汽缸带动搅拌杆直线运动，速度可调，防止浆料沉淀 |
|  | 挡料板 | 赛钢板+发泡海绵 |
|  | 涂层宽度调整 | 通过调整左右挡料板改变涂层宽度 |
|  | 刮刀辊拖动装置 | 气缸提升和压紧 |
|  | 操作模式 | 触摸屏+按键结合操作； |

1.10烘箱单元

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 烘道结构 | 1）No.1节：烘道内设置被动传动导辊； 2）烘道长度：约2m； |
|  | 钣金材质及加工 | 1）内胆SUS304，SUS201或冷板喷漆； 2）所有内胆（主体、风管、加热包）均需满焊，焊缝平整，无残渣、气孔，保证烘箱在常压状态不漏液。 |
|  | 温度检测及控制方式 | 1）单节烘箱上、下共用加热包统一控制温度，每节烘箱一个测温热电偶，安装在基材上方；温度设定在触摸屏上完成； 2）每节烘箱加热包出口配置超温报警监测热电偶（仅电加热系统配置，蒸汽及油加热系统不含此功能）。 |
|  | 加热方式 | 外置发热包加热 |
|  | 风机配置及风量控制 | 1）风机采用非防爆风机； 2）每节烘箱配置1台循环风机，循环风量：根据工艺调整变频器控制风量，变频参数在触摸屏设置；每节上、下风室通过机械阀门调节，独立控制； 3）进新风量：根据工艺参数调节，每节可通过机械阀门调节，独立控制； 4）排风量：根据工艺参数调整变频器控制风量，变频参数在触摸屏设置；每节通过机械阀门调节，独立控制；排风风机由卖方配备。 |
|  | 溶剂回收系统 | 不提供，预留与余热回收系统对接口； |
|  | 余热回收系统 | 不提供，预留与余热回收系统对接口； |
|  | NMP溶剂浓度报警 （选配功能，独立报价） | 1）正极箱体第2节配置NMP浓度报警装置，共1套，其余节预留安装位置； 2）当浓度超过35％时，设备应进行声光报警； 3）当浓度超过50％时，设备自动停止走带，排风机自动最大频率运转； 4）负极不配置,预留安装接口。 |
|  | 主体保温 | 双层结构，保温层厚度≥40mm ； |

1.11牵引单元

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 结构方式 | 立板安装,表面喷漆或镀铬处理； |
|  | 张力控制系统 | 双闭环速度控制模式： 1）摆辊式速度同步控制，通过电位器检测信号给PLC，由PLC控制电机转速； 2）PLC+低摩擦气缸+精密调压阀调节张力； 3）可调使用的理论张力范围为10～80N。 |
|  | 张力隔断 | 牵引辊与夹送辊组成： 1）牵引辊，≥Ø160mm，表面镀硬铬； 2）夹送辊，≥Ø75mm，表面包胶。 |
|  | 牵引辊驱动 | 电机+精密减速机 |
|  | 出口过程纠偏 | 1）烘箱出口纠偏机构采用过程纠偏； 2）纠偏驱动方式：电机驱动，单纠偏辊摆动式； 3）纠偏传感器采用超声波传感器，单传感器边缘检测（EPC）。 |

1.12收卷单元

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 结构方式 | 立板安装,表面喷漆或镀铬处理； |
|  | 收卷方式 | 单工位，手动换卷结构； |
|  | 卷料固定方式 | 1）料卷采用气涨轴方式固定； 2）气胀轴规格为3英寸。 |
|  | 收卷走带方式 | 正向涂布、牵引，反向倒带，倒带无纠偏动作； |
|  | 卷取方向 | 顺时针、逆时针方向可互换； |
|  | 张力控制系统 | 双闭环速度控制模式： 1）浮辊式速度同步控制，通过电位器检测信号给PLC，由PLC控制电机转速； 2）PLC+低摩擦气缸+电气比例阀调节张力； 3）可调使用的理论张力范围为10～80N； 4）收卷采用20%--80%的锥度衰减控制。 |
|  | 收卷轴驱动方式 | 电机+精密减速机 |

1.13切片单元

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 裁切宽度 | 450mm |
|  | 机械速度 | Max：5m/min |
|  | 毛刺状况 | ≤0.012MM |
|  | 控制张力 | Max：30N |
|  | 放卷轴 | 3英寸机械胀轴 |
|  | 切刀材料 | 刀座：S136 刀刃：钨钢（标配）/白钢（选配） |

1.14电控单元

| 序号 | 项 目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主控系统 | 触摸屏,PLC总线控制,伺服系统,压力监测系统；触摸屏及常用按键安装位；常用按键与触摸屏分开设置。 |  |
|  | 运行方式 | 手动、自动、急停，主控系统在机头触摸屏，整机前后均能按钮操作 |  |
|  | 报警情况 | 1）设备出现故障或启动时，机头三色报警灯警示； 2）收放卷有专用的报警蜂鸣器警示； 3）触摸屏将显示相应的修正画面。 |  |
|  | 操作条件设定及数据采集 | 参数设定包括但不限于：涂布设定、张力设定、涂布工艺设定、风机频率设定、温度设定，均可通过触摸屏设定、显示并记录； |  |
|  | 控制管理 | 密码分级控制，工艺参数可锁定 |  |
|  | 记数功能 | 涂布片数记录、涂布长度计米； |  |
|  | 电控系统 | 1）控制柜与动力柜分箱设计； 2）控制系统采用集中控制； 3）分散式布局，所有控制系统均集成在机械部件侧，各控制柜间采用屏蔽线缆传输，可靠性高、抗干扰、节约空间、便于维护。 |  |

1.15随机备品备件清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发热管 | 3条/台 | 国产 | 烘箱加热用 |
|  | 热电偶 | 1条/台 | 国产 | 适应最长烘箱 |
|  | 铝过辊轴承 | 2个/台 | 国产 |  |

1.16随机工具清单

| 序号 | 名 称 | 数量/台 | 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内六角扳手 | 1套/台 | 国产 |  |
|  | 塞尺 | 1把/台 | 国产 |  |
|  | 极片取样器 | 1把/台 | 国产 |  |
|  | 料槽挡板软垫刀模 | 1套/台 | 国产 |  |
|  | 挡板软垫 | 1张/套 | 国产 |  |

1.17易损易耗件清单

| 序号 | 名 称 | 更换周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 涂布钢辊 | 1年 | 定期修磨 |
|  | 涂布辊轴承 | 1年 | 定期更换 |
|  | 涂布胶辊 | 6～8月 | 定期修磨 |
|  | 背辊轴承 | 1年 | 定期更换 |
|  | 胶压辊 | 6～12月 | 易损件，定期修磨更换 |
|  | 气涨轴 | 1年以上 | 如漏气可更换内部胶管 |
|  | 过辊轴承 | 2年 | 易损件（注意保养维护） |
|  | 烘箱轴承 | 2年 | 易损件（注意保养维护） |
|  | 空气过滤器滤芯 | 6～12月 | 易损件，定期更换 |
|  | 发热管 | 12～18月 | 易损件 |
|  | 感温探头 | 6～12月 | 易损件 |

注：

1）易损件更换周期，请以实际使用为准；

2）表格仅供参考，请以实际设计完成后，设备交付时提供的清单为准。

1.18设备基础设施要求

| 序号 | 项 目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸 | 设备约L（5m）× W（1.2m）×H（1.6）（宽度包括电柜，不含操作空间）； |
|  | 电源要求 | - 三相AC380V±10%,50Hz，地线：保护接地； - 设备装机功率：20KW，主电源数量：1个。 |
|  | 压缩空气 | - 压缩空气压：≥0.6MPa，气压波动±1% (除水、无油、过滤、稳压后的清洁空气) ； - 压缩空气消耗量：0.35m³/h，接口数量：1个/台； - 接口气管规格：Φ12mm。 |
|  | 环境要求 | - 环境温度：涂布部分25±5℃（根据买方工艺要求定）； - 相对湿度：10%～30%RCH（根据买方工艺要求定）； - 洁净度：10万级（根据买方工艺要求定）。 |
|  | 地面要求 | - 设备总重量：约3.5吨； - 水泥地面或水磨石地面，平整度±5mm/㎡，承载能力≥800㎏/㎡。 |
|  | 烘箱风量 | 1)最大排风量，140℃时：正极600㎥/h，负极600㎥/h； 2)最大进新风量，60℃时：正极600㎥/h，负极600㎥/h。 |

1.19设备参考工艺图（L（5m）× W（1.2m）×H（1.6m））

2.配套手套箱

箱体尺寸：匹配放置在内部的涂布机

手套数量：根据涂布机操作工位来设置

手套箱材质：304不锈钢，厚度 3mm

设有过渡仓，水氧净化系统，硫化物电解质特定溶剂吸附系统等

### 三．采购项目主要服商务要求

1.质保期：到货后1年

2.付款方式：

预付款：合同签订后10日内支付合同总额的50%；

发货款：发货前10日内支付合同总额的45%

验收款：自设备完成验收之日起3个月内计算，支付合同总额的5%

3.其他：上门安装、现场验收，保证仪器的正常使用。

## 第四章：评审办法

### 一、评审程序：

1.投标人资格审查

评审小组对递交响应文件的投标人进行资格审查，投标人资格审查应当以有关法律法规和采购文件为依据，出具资格审查报告，未通过资格审查的响应文件按无效响应处理。

2.响应文件符合性审查

评审小组对通过资格审查投标人的响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

公告方式邀请投标人的采购项目，通过审查的投标人仅有2家的，经评审小组确认具备竞争性，可继续进行评审。

3.评审办法：最低价法/综合评分法

□最低价法：评审小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应的投标人，按照报价由低到高的顺序进行排序。

☑综合评分法：评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

### 二、确定候选成交投标人

1.采用最低价法评审的项目，评审小组根据经评审后的价格确定最低价投标人成交。报价相同的，候选成交投标人并列，由采购人自主采取公平择优的方式选择成交投标人。

2.采用综合评分法评审的项目，按照评审得分确定最高分投标人成交。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序成交。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序成交。

附：综合评分法

除价格因素外，评审小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效投标人的响应文件进行评价、打分。

评审小组根据采购文件要求，按评分表对通过投标人资格性审查和响应文件符合性审查的各有效报价进行逐个打分，分为报价、商务和技术评分，总分共计100分。通过汇总各评委的打分结果，计算各有效投标人的最终得分（即各评委打分的算术平均值：将各评委打分分值相加后除以相对应的评委人数），投标人应当知悉并理解最低报价或某单项评分较高是评判是否推荐成交投标人的有利但非充分依据。

打分时小数点后保留一位有效数字；计算平均值时，小数点后保留两位有效数字。

## 第五章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除本文件明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、响应文件组成（包含但不限于以下内容）

1．封面

2．承诺函

2.1报价函；

2.2承诺函；

2.3关联交易说明：如投标人法人代表、实际控制人、股东或高管与长三角物理研究中心有限公司、中国科学院物理研究所、溧阳市人民政府任何人员存在亲属（含配偶）关系或其他利益关联，应主动书面说明。

3．商务部分

3.1资格证明文件，详见投标人须知附表第二款；

3.2投标人基本情况表；

3.3报价一览表及分项一览表；

3.4商务响应偏离表；

3.5投标人类似项目业绩一览表（选交，未提交按没有类似业绩评审）；

3.6法定代表人/单位负责人授权书（竞争性谈判项目提供）；

3.7交纳保证金证明材料（如有）；

4.技术部分

4.1技术响应偏离表；

4.2.技术方案和售后方案；

5.投标人认为需要加以说明的其他内容。

报价函

长三角物理研究中心有限公司：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目采购文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目采购。

2.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行合同草案规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本XX份，用于本项目采购。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与本项目采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次报价，我方提交的响应文件有效期为提交响应文件截止之日起XX天。

投标人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

承诺函

XXXX：

我公司作为本次采购项目的竞争投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本单位及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；

7.采购截止时间前，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

8.法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在提交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加报价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

资格证明文件

按采购文件投标人须知附表的第二款要求提供（其中第3可不再次承诺）

报价一览表

采购项目编号：                          采购项目名称：硫化物全固态电池涂布机项目

| 序号 | 产品名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 项目完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；

2.应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

3.采用询价方式的，投标人应报出一次性不可更改的，不接受第二次报价。采用竞争性谈判方式的，投标人可在谈判现场更改报价。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

商务/技术响应偏离表

采购项目编号：                          采购项目名称：硫化物全固态电池涂布机项目

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据采购文件第三章第二条“采购项目技术指标参数要求”提出的各项要求据实填写，注明正偏离或负偏离，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称：XXX（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

投标人类似项目业绩一览表

采购项目编号：                        采购项目名称：硫化物全固态电池涂布机项目

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表选填，未提供的按没有类似业绩评审。愿提供的，投标人（仅限于投标人自己的）以上业绩必须提供有关书面证明材料明，未提供相关书面证明材料按没有类似业绩评审

投标人名称：XXX（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

技术方案和售后方案

（由投标人按采购文件要求自行拟制）

投标人认为需要加以说明的其它内容

（格式自拟）

关联交易说明

| 公司名称：（公章） |  | 联系电话： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 实际控制人： |  |

我公司法定代表人、实际控制人、其他主要股东、高管与长三角物理研究中心、中国科学院物理研究所或溧阳市人民政府工作人员的关系为：（二选一，填写符合情况的一条，删去另一条）

Xxx（身份证号：xxx，任我司xxx职务），与xxx（身份证号：xxx，任xxx单位xxx职务）为xxx（亲属/配偶/其他利益关系，填其他的请具体说明）关系。本次交易为正常市场行为，与上述关系无关。绝不存在不公平竞争、利益输送或其他任何形式的违法违纪问题。

不存在亲属、配偶或其他利益关系。

我司承诺以上信息真实有效，不存在虚报、漏报、瞒报等情况，如有弄虚作假愿承担所有责任。